# Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 7 апреля 2008 г. N 212
"Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок"
(с изменениями от 20 августа 2008 г.)

Приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок.

2. Направить настоящий приказ в Министерство юстиции Российской Федерации для государственной регистрации.

| Руководитель | К.Б. Пуликовский |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 апреля 2008 г.

Регистрационный N 11597

Приложение

# Порядок
организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок
(с изменениями от 20 августа 2008 г.)

# I. Общие положения

1. Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок (далее - Порядок) разработан на основании федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Служба), иных федеральных органов исполнительной власти.

2. Отменен.

3. Требования Порядка являются обязательными для должностных лиц центрального аппарата Службы и ее территориальных органов (далее - должностные лица Службы), на которых возлагаются обязанности по организации и осуществлению государственного энергетического надзора.

# II. Организация работ по выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки

4. Перед осмотром энергоустановки должностное лицо Службы рассматривает представленную заявителем документацию на соответствие ее техническим регламентам, проекту, исполнительной документации и техническим условиям, требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов Службы и других федеральных органов исполнительной власти, на полноту проведенных наладочных работ и испытаний энергоустановки и правильность оформления протоколов, на наличие эксплуатационной и организационно-распорядительной документации, наличие и достаточность квалификации персонала и его готовность к эксплуатации энергоустановки, на наличие сертификатов соответствия национальным стандартам (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации).

5. Должностное лицо Службы для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки рассматривает заявление установленного образца и перечень прилагаемых документов:

абзац второй отменен;

абзац третий отменен;

- копию учредительного документа, заверенную в установленном порядке (для юридического лица);

абзац пятый отменен;

- документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего заявителя;

- технические условия на технологическое присоединение и справку об их выполнении (с отметками сетевой организации и субъекта оперативно-диспетчерского управления при необходимости);

абзац восьмой отменен;

- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;

- проект электроустановки, согласованный в установленном порядке;

- однолинейную схему электроснабжения электроустановки, подписанную ответственным за электрохозяйство заявителя;

- сертификаты соответствия на электрооборудование (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации);

- копию свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории в органах Ростехнадзора, проводившей приемо-сдаточные или профилактические испытания, с перечнем разрешенных видов испытаний;

- перечень инструкций по охране труда и технике безопасности по видам работ;

- перечень должностных инструкций по каждому рабочему месту электротехнического персонала;

- приказ о назначении ответственных за электрохозяйство и их заместителей;

- копию договора с эксплуатирующей организацией (при отсутствии собственного эксплуатирующего персонала);

- выписку из журнала проверки знаний лиц, ответственных за электрохозяйство, и их заместителей, электротехнического и электротехнологического персонала или копии протоколов проверки знаний;

- перечень имеющихся в наличии защитных средств с протоколами испытаний, противопожарного инвентаря, плакатов по технике безопасности;

- список лиц оперативного и оперативно-ремонтного персонала (Ф.И. О., должность, номера телефонов, группа по электробезопасности), которым разрешено ведение оперативных переговоров и переключений;

абзац двадцать первый отменен;

- исполнительную документацию (в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов);

- приемо-сдаточную документацию (протоколы, акты испытаний, наладки в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, технических регламентов, паспортов изготовителей).

6. Должностное лицо Службы для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию котельной рассматривает заявление установленного образца и перечень прилагаемых документов:

абзац второй отменен;

абзац третий отменен;

абзац четвертый отменен;

- копию учредительного документа (заверенную в установленном порядке) для юридического лица;

- документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), представляющего собственника;

абзац седьмой отменен;

абзац восьмой отменен;

- наличие заключения экспертизы промышленной безопасности и ее утверждение органами Ростехнадзора (при идентификации котельной как опасного производственного объекта);

абзац десятый отменен;

абзац одиннадцатый отменен;

абзац двенадцатый отменен;

- документ на специальное водопользование;

- разрешения на применение технических устройств на опасном производственном объекте;

- паспорта зданий (сооружений) и энергоустановок;

- сертификаты на оборудование (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации);

- технические условия на присоединение тепловых энергоустановок и справку о выполнении технических условий;

- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;

- промежуточные акты выполненных работ;

абзац двадцатый отменен;

- оформление результатов технического освидетельствования промышленных дымовых труб и энергоустановок;

- акт приема рабочей комиссией или приемо-сдаточный акт между монтажной организацией и заказчиком;

- технический отчет о проведении испытаний (измерений), включая методы неразрушающего контроля;

- разрешение на допуск в эксплуатацию электрических установок;

- разрешение на допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на источнике теплоты;

- акт комплексного опробования тепловых энергоустановок;

- акт приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ);

- паспорт технического устройства (котла, трубопровода, сосуда, работающего под давлением);

абзац двадцать девятый отменен;

- распорядительные документы по организации безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок;

- выписку из журнала проверки знаний или копии протоколов проверки знаний лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, и их заместителей, теплоэнергетического персонала;

- исполнительные схемы трубопроводов и запорной арматуры;

- должностные инструкции, инструкции по охране труда и технике безопасности;

- комплект действующих инструкций по эксплуатации энергоустановок, зданий и сооружений;

абзац тридцать пятый отменен;

- утвержденный техническим руководителем перечень технической документации;

- утвержденную программу прогрева и пуска в эксплуатацию котельной (котла);

- перечень имеющихся в наличии защитных средств, средств пожаротушения и оказания медицинской помощи;

- оперативный план тушения пожара;

абзац сороковой отменен.

7. Должностное лицо Службы для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей рассматривает заявление установленного образца и перечень прилагаемых документов:

- копию учредительного документа (заверенную в установленном порядке) для юридического лица;

- документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), представляющего собственника;

абзац четвертый отменен;

абзац пятый отменен;

- наличие заключения экспертизы промышленной безопасности и ее утверждение органами Ростехнадзора (при идентификации тепловых энергоустановок и тепловых сетей как опасного производственного объекта);

абзац седьмой отменен;

абзац восьмой отменен;

- разрешение на применение технических устройств (оборудование тепловых энергоустановок, тепловых пунктов и тепловых сетей, участок тепловой сети, системы, приборы и средства противоаварийной защиты, сигнализации и контроля, используемые при эксплуатации указанного оборудования) при наличии идентифицирующих признаков опасности;

- документы по регистрации тепловой сети в органах Ростехнадзора или в организации - владельце сети;

- паспорта трубопроводов и тепловых энергоустановок;

- сертификаты на трубопроводы, арматуру и тепловые энергоустановки (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации);

- технические условия на присоединение тепловых энергоустановок;

- справку о выполнении технических условий;

- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;

- акт приема рабочей комиссией или приемо-сдаточный акт между строительной (монтажной) организацией и заказчиком;

- технические отчеты о проведенных испытаниях (измерениях), включая отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий;

- документы по техническому освидетельствованию;

- разрешение на допуск в эксплуатацию электрических установок (для тепловых пунктов, арматуры с электроприводом, камер и проходных каналов с системами освещения и вентиляции);

- акт комплексного опробования тепловых энергоустановок;

абзац двадцать первый отменен;

- распорядительные документы по организации безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок;

- выписку из журнала проверки знаний или копии протоколов проверки знаний лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, и их заместителей, теплоэнергетического персонала;

абзац двадцать четвертый отменен;

- исполнительные схемы трубопроводов и запорной арматуры;

- должностные инструкции, инструкции по охране труда и технике безопасности;

- комплект действующих инструкций по эксплуатации;

- утвержденную программу прогрева и пуска в эксплуатацию тепловой энергоустановки, тепловой сети;

- перечень имеющихся в наличии защитных средств, средств пожаротушения и оказания медицинской помощи;

абзац тридцатый отменен.

8. Отменен.

9. При выявлении недостаточности представленных документов и (или) несоответствия их содержания установленным требованиям документы возвращаются заявителю с письменным обоснованием, в котором перечисляются конкретные причины возврата. В этом случае осмотр энергоустановки не проводится.

10. При отсутствии замечаний к представленным документам должностное лицо Службы по обращению заявителя, оформляемому в соответствии с приложениями N 1, 2, 3, согласовывает с ним дату осмотра энергоустановки.

11. Срок рассмотрения документов и осмотра энергоустановки не должен превышать тридцати календарных дней со дня регистрации заявления. По результатам осмотра энергоустановки оформляется акт в соответствии с приложениями N 4, 5, 6*.

12. Отменен.

13. После устранения выявленных нарушений должностное лицо Службы повторно рассматривает представленную документацию и осматривает энергоустановку.

14. В случае отсутствия замечаний должностное лицо Службы, проводившее осмотр энергоустановки, оформляет акт осмотра энергоустановки и выдает разрешение на допуск ее в эксплуатацию (в соответствии с приложением N 7*).

Указанное разрешение подписывается должностным лицом Службы, проводившим осмотр энергоустановки, и утверждается его руководителем или по его распоряжению другим должностным лицом.

15. Акт осмотра и разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки (далее - разрешение на допуск) оформляются в двух экземплярах каждый, один из которых передается заявителю, второй хранится в Службе.

16. Если в течение трех месяцев энергоустановка не будет технологически присоединена к сетям, ее допуск в эксплуатацию осуществляется повторно.

17. Для проведения пусконаладочных работ, если это предусмотрено проектом, выдается разрешение на допуск на период пусконаладочных работ. Срок действия такого разрешения устанавливается руководителем территориального органа Службы или в соответствии с его распоряжением должностными лицами этого органа исходя из режима и графика проведения пусконаладочных работ на энергоустановке.

18. Оформление разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки для аварийно-восстановительных работ, ликвидации аварийных режимов в работе системы энергоснабжения не требуется. Факт присоединения носит уведомительный характер.

19. Заявление, акт осмотра энергоустановки, разрешение на допуск подлежат регистрации и хранению в Службе.

Порядок регистрации и хранения указанных документов устанавливает руководитель территориального органа Службы.

Приложение N 1

к Порядку

(с изменениями от 20 августа 2008 г.)

Образец

Руководителю_________________________________

(полное наименование территориального

органа Ростехнадзора)

______________________________________

(инициалы и фамилия руководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск

в эксплуатацию электроустановки

_____________________________________________________________

(наименование заявителя, юридический, почтовый адреса, ИНН)

телефон ________________________ факс ______________________________

в лице _____________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя)

________________________________________________________________________

для физического лица _______________________________________________

(почтовый индекс, адрес и телефон)

________________________________________________________________________

паспортные данные __________________________________________________

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

________________________________________________________________________

просит произвести проверку документации, осмотр энергоустановки и выдать

разрешение на допуск в эксплуатацию_____________________________________

________________________________________________________________________

(наименование энергоустановки, адрес)

1. Состав и характеристика электроустановки:

________________________________________________________________________

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабеля,

________________________________________________________________________

провода, характеристика ВЛ)

Ток плавких вставок  предохранителей или уставок автоматов (релейной

защиты):

ввод N __________А,    ввод N __________А,     ввод N __________А,

ввод N __________А,    ввод N __________А,     ввод N __________А,

________________________________________________________________________

(защитная автоматика)

2. Техническая документация:

2.1. Проект (исполнительная схема) разработан ______________________

________________________________________________________________________

(наименование проектной организации (организация - разработчик

исполнительной схемы)

Положительное  заключение  экспертной   организации   на   проектную

документацию получено от ____________________________________ N ________

(наименование организации)

от "__" _______ 20__ г.

2.2. Разрешение на установленную мощность _______ кВА (кВт)

N ________________________от "__"____________20__г. выдано__________

________________________________________________________________________

(наименование организации, номер тел.)

Срок действия ______________________________________________________

2.3. Разрешение на применение  электроэнергии  на  термические  цели

"__" ___________ 20__ г. N _________ выдано ____________________________

2.4. Технические условия выданы "__" _________ 20__ г. _____________

________________________________________________________________________

(наименование организации, выдавшей технические условия)

Действительны до "__" ____________ 20__ г.

Продлены до "__"___________ 20__ г. ________________________________

(кем, когда, основание)

Выполнены/не выполнены _____________________________________________

(номер и дата справки о выполнении ТУ)

2.5. Акт разграничения балансовой принадлежности и  эксплуатационной

ответственности сторон от "__" ____________20__г. N ____________________

выдан __________________________________________________________________

3. Акт приемки в эксплуатацию  рабочей  комиссией,  акт  технической

готовности  электромонтажных  работ  или  приемо-сдаточные  акты   между

подрядными организациями и заказчиком от "__" __________________ 20__ г.

N ___________________

4. Акты на скрытые работы от "__" ______________ 20__ г. N _________

5. Электромонтажные и пусконаладочные работы выполнены _____________

________________________________________________________________________

(наименование организации)

6. Свидетельство о регистрации электролаборатории N ________________

от "__" __________ 20__ г. выдано ______________________________________

________________________________________________________________________

(место регистрации)

7. Паспорта (сертификаты) на электрооборудование ___________________

8. Отменен

9. Организация эксплуатации электроустановок:

9.1. Эксплуатация электроустановок осуществляется __________________

________________________________________________________________________

(наименование организации, дата и номер регистрации в Ростехнадзоре)

9.2. Ответственный за электрохозяйство _____________________________

________________________________________________________________________

(Ф И.О., должность)

назначен приказом _______________ N _____от "__" _________ 20__ г.

Проверку знаний норм и  правил  прошел  "__"  ________    20__ г. в

комиссии _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

с присвоением ____ гр. по электробезопасности в электроустановках ____В.

Удостоверение N _____ от "__" _______________ 20__ г.

9.3. Достаточность по количеству и квалификации  электротехнического

персонала ______________________________________________________________

________________________________________________________________________

9.4. Договор на эксплуатацию электроустановки ______________________

________________________________________________________________________

(наименование организации)

9.5. Состояние электрозащитных средств, их достаточность ___________

________________________________________________________________________

9.6.  Наличие  технической  документации  (да,  нет):

утвержденной принципиальной (однолинейной) электрической схемы

________________________________________________________________________

должностных инструкций _____________________________________________

инструкций по эксплуатации _________________________________________

бланков нарядов ____________________________________________________

списков лиц, имеющих право: выдачи нарядов, оперативных переключений

и др.

9.7. Наличие журналов (да, нет):

оперативного _______________________________________________________

проверки знаний ____________________________________________________

инструктажа вводного и по охране труда

электротехнического персонала ______________________________________

учета и содержания средств защиты __________________________________

противоаварийных тренировок ________________________________________

учета и содержания электроинструмента ______________________________

учета аварий и отказов _____________________________________________

работ по нарядам и распоряжениям ___________________________________

инструктажа на 1 группу ____________________________________________

9.8. Расчет за электроэнергию производится:

по счетчикам (тип):

______________ N ___________________ гос. пов. ________________

Приложение: комплект документации на_______ листах в ____экз.

Руководитель (заявитель)

____________________

"__" _______________ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2

к Порядку

(с изменениями от 20 августа 2008 г.)

Образец

Руководителю_________________________________

(полное наименование территориального

органа Ростехнадзора)

_________________________________

(инициалы и фамилия руководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении осмотра и выдаче разрешения

на допуск в эксплуатацию котельной

________________________________________________________________________

(наименование заявителя, юридический, почтовый адреса, ИНН)

________________________________________________________________________

телефон ________________________ факс ______________________________

в лице _____________________________________________________________

(должность, Ф.И. О. руководителя)

для физического лица _______________________________________________

(почтовый индекс, адрес и телефон)

________________________________________________________________________

паспортные данные __________________________________________________

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

просит произвести проверку документации, осмотр энергоустановки и выдать

разрешение на допуск в эксплуатацию_____________________________________

________________________________________________________________________

(наименование энергоустановки, адрес)

________________________________________________________________________

Назначение котельной установки (котельной) _________________________

1.  Состав  и  характеристика   оборудования   котельной   установки

(котельной):

1.1. Состав и характеристика оборудования котельной

| Наименование | Единица измерения | Величина (количество) |
| --- | --- | --- |
| Установленная (располагаемая) мощность | Гкал/час (МВт) |  |
| Подключенная нагрузка в соответствии с ТУ на подключение | Гкал/час (МВт) |  |
| Топливо основное/резервное | Газ/мазут/уголь/ДТ |  |
| Теплоноситель | Вода/пар |  |
| ХВО | Тип/производительность |  |
| Деаэратор | Тип/производительность |  |
| БАГВ | Емкость м3, к-во |  |
| Подогреватели (сетевые, ГВС) | Тип/производительность |  |
| Мазутный бак (бак запаса ДТ) | м3 |  |

1.2. Характеристика установленных котлов

| N п/п | Тип котла | Завод. N | Завод-изготовитель | Теплоноситель (вода/пар) | Установленная мощность (Гкал/час) | Давление пара (воды) (МПа) | Температура пара (воды), С° | КПД при работе на основном топливе, % | КПД при работе на резервном топливе, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3. Характеристика теплоносителя, подаваемого в тепловые сети или теплопотребляющие установки (на границе балансовой и (или) эксплуатационной ответственности)

| Наименование теплоносителя | Давление теплоносителя, МПа |  | Температура теплоносителя при расчетной температуре наружного воздуха, °С |  | Расход (тонн/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | Р2 | T1 | Т2 | G |
| Вода |  |  |  |  |  |
| Пар |  |  |  |  |  |
| Возврат конденсата | Давление, МПа _________________ |  | Расход, т/ч _________________ |  |  |

2. Техническая документация:

2.1. Отменен.

2.2. Проект котельной установки (котельной) разработан _____________

регистрационный N _______, срок действия до "__" ___________ 20__ г., по

техническому заданию, выданному _____________________ за N _____________

от "__" _____________ 20__ г. на установленную мощность Гкал/час.

2.3.   Проект   котельной    установки    (котельной)    рассмотрен:

организацией, выдавшей ТУ: заключение N ___от "__" _______ 20__ г.

2.4. Монтажные работы выполнены _____________, лицензия ____________

регистрационный N _______, срок действия до "__" _________ 20__ г.

2.5. Основное и вспомогательное оборудование котельной  представлено

к допуску с оформленными паспортами и актами индивидуальных испытаний.

2.6.  Акт  проведения  ПНР  котельной   установки     (котельной) от

"__" ______________ 20__ г. N ______ пусконаладочной организацией.

2.7.   Разрешение   на   допуск   электроустановок      котельной от

"__" ______________ 20__ г. N _______

2.8. Акты приемки приборов учета:

- топлива топливоснабжающей организации, выдавшей ТУ N _____________

от "_"_____________20_ г.;

- теплоносителя N ___от "__"_____________20__г.

2.9. Акты технического освидетельствования  оборудования,   зданий и

сооружений котельной N ________от "__"_____________20__г.

2.10.  Акты  разграничения  балансовой  и   (или)   эксплуатационной

ответственности со сторонними организациями:

- газ N _______от "_"_____________20_ г.;

- вода N _______от "_"_____________20__г.;

- теплоноситель N _________от "__"_____________20__г.

2.11. Акт приемки  газопроводов  и  газоиспользующих   установок для

проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ).

2.12. Отменен

3. Организация эксплуатации:

3.1. Эксплуатация котельной  осуществляется  персоналом  организации

___________________. Лицензия _____________, регистрационный N _________

от "__" __________ 20_ г. Договор N ____от "__" ___________ 20__ г.

3.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную  эксплуатацию

тепловых энергоустановок:

от владельца котельной _______________, назначен приказом N ________

от "__" ______________ 20__ г., который прошел проверку знаний ПТЭ и ПТБ

(протокол от "__" ____________ 20__ г. N ____________________);

от   специализированной  организации  ____________________, назначен

приказом N __________от "__"  ______________  20__  г.,  который  прошел

проверку  знаний   ПТЭ   и   ПТБ   (протокол   от   "__"__________20__г.

N ___________________).

3.3. Количество и квалификация теплотехнического персонала  согласно

утвержденному положению об энергослужбе N ___"__"________20__г.:

штат _________; факт________

3.4. Состояние защитных средств, их достаточность: _________________

3.5. Наличие оперативно-технической документации:

- перечня  необходимых  инструкций,  схем  положений,  утвержденного

"__" _____________ 20__ г.

- утвержденной принципиальной тепловой схемы _______________________

- должностных инструкций____________________________________________

-  инструкций   по   эксплуатации   основного   и   вспомогательного

оборудования котельной__________________________________________________

- противопожарных инструкций, инструкций по ОТ и ТБ ________________

- списков лиц, имеющих право выдачи нарядов,  утвержденных  приказом

(распоряжением) N ___________ от "__"___________20__г.

- перечня работ, осуществляемых по нарядам,  утвержденного  приказом

N _____________от "__"________20__г.

- списков лиц, имеющих право оперативных переключений,  утвержденных

приказом (распоряжением) N ______от "__"____________20__г.

3.6. Наличие журналов в соответствии с требованиями обязательных Правил,

в том числе:

оперативного _______________________________________________________

распоряжений _______________________________________________________

инструктажей персонала _____________________________________________

проверки знаний ____________________________________________________

учета защитных средств _____________________________________________

учета дефектов и неполадок с оборудованием котельной _______________

учета работ по нарядам и распоряжениям _____________________________

заявок на вывод оборудования из работы _____________________________

учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок _____

________________________________________________________________________

учета состояния КИП и А ____________________________________________

учета  качества  питательной,  подпиточной,  сетевой  воды,   пара и

конденсата _____________________________________________________________

учета тепловой энергии и теплоносителя в водяных (паровых)  системах

теплопотребления _______________________________________________________

другие _____________________________________________________________

Приложение: комплект документации на _______листах в____ экз.

Руководитель (заявитель)____________________

"__" ______________ 20__ г.

М.П.

Приложение N 3

к Порядку

(с изменениями от 20 августа 2008 г.)

Образец

Руководителю_________________________________

(полное наименование территориального

органа Ростехнадзора)

_________________________________

(инициалы и фамилия руководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск

в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей

_____________________________________________________________

(наименование заявителя, юридический, почтовый адреса, ИНН)

________________________________________________________________________

телефон__________________________ факс______________________________

в лице _____________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя)

для физического лица _______________________________________________

(почтовый индекс, адрес и телефон)

________________________________________________________________________

паспортные данные __________________________________________________

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

________________________________________________________________________

просит произвести проверку документации, осмотр энергоустановки и выдать

разрешение на допуск в эксплуатацию систем теплопотребления  и  тепловых

сетей, расположенных по адресу: ________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

1. Состав тепловых энергоустановок и тепловых  сетей:  магистральные

тепловые сети, насосные станции, тепловые сети  ввода,  тепловой  пункт,

разводящие тепловые сети, система отопления, система вентиляции, система

ГВС,   баки-аккумуляторы,   системы   сбора   и   возврата   конденсата,

технологические установки (наименование) _______________________________

(нужное подчеркнуть)

Суммарная тепловая нагрузка (Гкал/час) _____________________________

Протяженность тепловых сетей, м ____________________________________

Диаметр, мм ________________________________________________________

2.   Теплоснабжающая    организация    (теплосетевая    организация)

________________________________________________________________________

(наименование организации)

Акт  разграничения  балансовой  принадлежности  и   эксплуатационной

ответственности составлен ______________________________________________

(дата и номер акта)

Акт о соответствии тепловых энергоустановок техническим  условиям  в

части  обеспечения   временного    (постоянного)     теплоснабжения   от

"__" ____________ 20__ г. N _______________________

Справка о выполнении технических  условий  от  "__" ________ 20__ г.

N ______________(для объектов, вводимых в постоянную эксплуатацию).

3. Проект по разделам систем теплоснабжения разработан

________________________________________________________________________

(наименование организации)

N ____от "__" ________ 20__ г. по ТУ N ____от "__" _________ 20__ г.

Положительное заключение экспертной организации на  проект  получено

_____________________________ N ______от "__" _________ 20__ г.

(наименование организации)

4. Монтажные работы выполнены ______________________________________

(наименование организации)

5. Пусконаладочные работы и испытания выполнены ____________________

(наименование организации)

6. Отменен.

7. Организация эксплуатации:

7.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется __________

________________________________________________________________________

(название предприятия, организации)

по договору N _____________________от "__" ______________ 20__ г.

7.2.  Лицом,  ответственным  за  исправное  состояние  и  безопасную

эксплуатацию тепловых энергоустановок:

от заказчика назначен приказом N ____от "__" ____________ 20__ г.

________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ  и  ТС  (номер   записи в

журнале проверки знаний _______________от "__" ___________ 20__ г.)

Приложение: копии вышеперечисленных документов.

Руководитель (заявитель)__________________/___________________

"__" _______________ 20__ г.

М.П.

Контактное лицо__________________________

(Ф.И.О. ответственного)

Телефон _____________________________

Приложение N 4

(рекомендуемое)

(с изменениями от 20 августа 2008 г.)

# Форма акта осмотра электроустановки

(На бланке Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (территориального органа))

УТВЕРЖДАЮ              __________________________________

__________________________________        Наименование организации

Должность лица, утвердившего акт              (собственник)

осмотра               __________________________________

________________/________________/    Должность, Ф.И.О. руководителя

Подпись     Ф.И.О.          __________________________________

"__" ______________ 20__ г.           Юридический и фактический адрес,

телефон

__________________________________

ИНН ______________________________

АКТ

ОСМОТРА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

N ________ от "__" __________________________20__ г.

________________________________________________________________________

Наименование электроустановки, почтовый адрес

Акт составлен __________________________________________________________

(должностное лицо территориального органа Ростехнадзора)

________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон, наименование организации, адрес)

________________________________________________________________________

в присутствии руководителя (заявителя),  технического  руководителя  или

ответственного за электрохозяйство _____________________________________

________________________________________________________________________

(Наименование организации, Ф.И.О., телефон)

в том, что в период с "__" ___________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г.

проведена  проверка   технической,  исполнительной,   пуско-наладочной и

эксплуатационной документации и осмотр технического состояния __________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(Наименование электроустановки, номера вводов от источника

электроснабжения)

В результате установлено:

1. Осмотру предъявлено _________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(Перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к

осмотру, тип мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение

кабелей, проводов, характеристики ВЛ. и т.п.)

2. Проект (однолинейная схема) _________________________________________

Разработчик ____________________________________________________________

Абзац третий - седьмой отменен

3. Разрешение на  присоединение  мощности   N________________________ от

___________

Уст. ______________кВт., един. ______________ кВА

Акт   разграничения   балансовой   принадлежности   и   эксплуатационной

ответственности между ________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

N ____________________ от "___"_________________ г.

4. Категория обеспечения надежности электроснабжения:

по проекту _____________________________________________________________

фактически _____________________________________________________________

5. Расчет за электроэнергию производится:

По счетчикам (тип): _____________________ N ________ гос.пов. __________

С  измерительными  трансформаторами   (тип,   коэффициент,   номинальная

нагрузка)

________________________________________________________________________

Защита на вводах электроустановки выполнена (номинал, тип реле и уставка

РЗ, пл.вставка и т.д.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6. Ответственный за электрохозяйство ___________________________________

(Должность, Ф.И.О.)

назначен приказом ________________________ от _________________ N ______

Проверка знаний (дата, группа по Э.Б.) _________________________________

7. Организация эксплуатации и обслуживания электроустановок ____________

________________________________________________________________________

Обеспеченность обслуживающим персоналом ________________________________

________________________________________________________________________

8. Наличие эксплуатационной документации:

8.1. Наличие технической документации (да, нет):

утвержденной принципиальной (однолинейной) электрической схемы ____;

должностных инструкций ____________________________________________;

инструкций по эксплуатации ________________________________________;

бланков нарядов ___________________________________________________;

списков лиц, имеющих право: выдачи нарядов, оперативных переключений

и др. ______________________________________________.

8.2. Наличие журналов (да, нет):

оперативного ______________________________________________________;

проверки знаний ___________________________________________________;

инструктажа вводного и по охране труда электротехнического персонала

_______________________________________________________________________;

учета и содержания средств защиты _________________________________;

противоаварийных тренировок _______________________________________;

учета и содержания электроинструмента _____________________________;

учета аварий и отказов ____________________________________________;

работ по нарядам и распоряжениям __________________________________;

инструктажа на 1 группу ___________________________________________;

9. Наличие электрозащитных средств: ____________________________________

________________________________________________________________________

10. Протоколы испытаний и измерений от "__" __________________ г.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации электролаборатории N _________ от __________

Выдано _________________________________________________________________

11. Согласование на применение электроэнергии для термических целей N __

от ____________ на ______________ кВт.

12.  Акт   ревизии   и   маркировании   средств   учета   электроэнергии

от _____________ N ____ составленный ___________________________________

13. ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(Другие документы, рассмотренные в ходе осмотра,)

14. Отменен.

15. Результаты осмотра электроустановки.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Заключение:

Электроустановка   отвечает   (не   отвечает)   техническим    условиям,

требованиям   проектной   документации,    установленным     требованиям

безопасности, требованиям правил  эксплуатации  и  может  быть  допущена

(не  может  быть)  в  эксплуатацию

________________________________________________________________________

Акт действителен до "____" _________________ 20__ г.

Если в течение указанного срока электроустановка не будет подключена

к сети, ее осмотр осуществляется повторно.

Должностное лицо

территориального органа Ростехнадзора: /________________/______________/

(Подпись, штамп)     (Ф.И.О.)

Заявитель (или иной законный

представитель):                       /________________/_______________/

(Подпись, штамп)     (Ф.И.О.)

Приложение N 5

(рекомендуемое)

(с изменениями от 20 августа 2008 г.)

# Форма акта осмотра котельной

(На бланке Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (территориального органа))

УТВЕРЖДАЮ              __________________________________

__________________________________        Наименование организации

Должность лица, утвердившего акт              (собственник)

осмотра               __________________________________

________________/________________/    Должность, Ф.И.О. руководителя,

Подпись     Ф.И.О.                     (владельца)

__________________________________

"__" ______________ 20__ г.           Юридический адрес, Фактический

адрес, телефон

М.П.                                ИНН ______________________________

АКТ

ОСМОТРА КОТЕЛЬНОЙ

N ________________________ от "_____"____________________ 20____года

________________________________________________________________________

(наименование энергоустановки, почтовый адрес)

Акт составлен

________________________________________________________________________

(должностное лицо территориального органа Ростехнадзора)

________________________________________________________________________

(Ф.И.О., N телефона),

________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес)

в присутствии руководителя (заявителя),  технического  руководителя  или

ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых

энергоустановок

________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О., N телефона)

в  том,  что  ____  _______20____г.  проведена   проверка   технической,

исполнительной,  пуско-наладочной  и  эксплуатационной,   документации и

осмотр                                            технического состояния

________________________________________________________________________

(наименование энергоустановки)

По результатам проверки и осмотра установлено:

Наименование котельной: ________________________________________________

Адрес: _________________________________________________________________

Категорийность котельной: ______________________________________________

Регистрационный N ______________________________________________________

Назначение котельной установки (котельной): ____________________________

1. Состав и характеристика оборудования котельной:

1.1. Состав и характеристика оборудования котельной

| 1.2. | Наименование | Единица измерения | Величина (Количество) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность | Гкал/час (МВт) |  |
|  | Подключенная нагрузка | Гкал/час (МВт) |  |
|  | Топливо основное / резервное |  |  |
|  | Теплоноситель | Вода/пар |  |
|  | ХВО | Тип: _______ |  |
|  | Деаэратор | Тип: _______ |  |
|  | БАГВ | м3 |  |
|  | Подогреватели (сетевые, ГВС) | Тип _______ |  |
|  | Мазутный бак (бак запаса ДТ) | М3 |  |
|  | Другое оборудование |  |  |

Характеристика установленных котлов.

| Пор. N | Тип котла | Завод. N | Завод-изготовитель | Теплоноситель (вода/ пар) | Установленная мощность, (Гкал/ час) | Давление пара (воды), (МПа) | Температура пара (воды), °С | КПД при работе на основном топливе, % | КПД при работе на резервном топливе, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3. Характеристика  теплоносителя,  подаваемого  в  тепловые   сети или

теплопотребляющей установки:

Наименование теплоносителя    Давление    Температурный     Расход

теплоносите-     график,       тонн/час

ля,          град.С

МПа

P1     Р2     T1      Т2     G1     G2

Вода

Пар

Возврат конденсанта

2. Техническая документация.

2.1. Отменен.

2.2. Проект котельной разработан _______________________________________

рег. N _______ срок действия  до  __________  20__  г.  по  Техническому

заданию,  выданному  ____________________   за   N     ______________ от

___________ 20__ г.  на  установленную  мощность  ______________________

Гкал/час.

2.3. Проект котельной установки (котельной) рассмотрен:

организацией, выдавшей ТУ: заключение N __________ от __________ 20__ г.

заключение органа оценки соответствия N __________ от __________ 20__ г.

2.4. Топливный режим выдан: ____________ N _______ от __________ 20__ г.

2.5.   Монтажные   работы   выполнены   _____________________   Лицензия

____________ рeг. N ___________________,  срок  действия  до  __________

20__ г.

2.6. Основное и вспомогательное оборудование  котельной   представлено к

допуску с оформленными паспортами и актами индивидуальных испытаний.

2.7.  Акт  приемки  работ  по  проведению  ПНР  оборудования   котельной

пуско-наладочной организацией ___________________ от __________ 20__  г.

N_______

2.8. Разрешение на допуск электроустановок котельной от __________  20__

г. N _______

2.9. Акты приемки приборов учета:

- топлива: топливоснабжающей организации, выдавшей  ТУ  N   _________ от

__________ 20 __ г.

- теплоносителя N______ от__________20__г.

2.10. Акты технического освидетельствования  оборудования   котельной, в

том числе проверки на прочность и плотность N  _________  от  __________

20__ г

2.11.   Акты   разграничения   балансовой   и   (или)   эксплуатационной

ответственности     между     предприятием,         владельцем котельной

(производственными   подразделениями   и    службами)    и    сторонними

организациями:

- вода N____________ от __________ 20__ г. _____________________________

- топливо N ____________ от __________ 20__г. __________________________

- теплоноситель N ____________ от __________ 20__ г. ___________________

2.12.  Акт  приемки  газопроводов  и  газоиспользующей     установки для

проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ).

2.13.  Разрешение  на  эксплуатацию  технического   устройства   (котла,

трубопровода, сосуда, работающего под давлением), оформленное записью  в

паспорте   технического   устройства   инспектором     котлонадзора (для

технических устройств, не подлежащих регистрации - лицом,  ответственным

за исправное  состояние  безопасное  действие  сосудов,   работающих под

давление). __________________________________________ N ____________  от

__________ 20__ г

2.14. Отменен.

3. Организация эксплуатации.

3.1. Эксплуатация котельной осуществляется персоналом организации _____,

Лицензия _____________ рег. N ______ от __________ 20__г. Договор N__ от

_________ 20__ г.

3.2. Ответственный за  исправное  состояние  и  безопасную  эксплуатацию

тепловых энергоустановок:

от заказчика - ___________, назначен приказом N ____ от _______ 20__

г., который прошел проверку знаний ПТЭ и ПТБ (протокол  от  ________  г.

N ________________).

от подрядчика - __________, назначен приказом N ______ от  _____  20

__г., который прошел проверку знаний ПТЭ и ПТБ (протокол от _______ 20__

г. N _____________).

3.3. Количество и  квалификации  теплотехнического  персонала,  согласно

утвержденного положения N _______ от __________ 20 _ г. об энергослужбе:

Штат: _________; факт ________.

3.4. Состояние защитных средств, их достаточность: _____________________

3.5. Наличие  оперативно-технической  документации  (да,  нет  и  оценка

качества ведения):

перечень необходимых инструкций, схем положений утвержден от ___ 20_ г.,

утвержденной принципиальной тепловой схемы: по перечню/факт

________________________________________________________________________

должностных инструкций: по перечню/факт _______________________________,

инструкций по эксплуатации  основного  и  вспомогательного  оборудования

котельной: по перечню/факт __________________________________________;

противопожарных инструкций, инструкций  по  ОТ  и  ТБ:  по  перечню/факт

_____________________

списков  лиц,  имеющих  право  выдачи  нарядов,  утвержденных   приказом

(распоряжением) N _____________ утв. от ___________ 20__ г.

перечня работ, осуществляемых по нарядам, утвержден приказом N _____  от

__________ 20__ г.,

бланков нарядов-допусков: _____________________________________________;

списков  лиц,  имеющих  право  оперативных  переключений,   утвержденных

приказом (распоряжением) N ___________ от __________ 20__ г.

3.6. Наличие журналов (да, нет и оценка качества ведения):

Оперативного________________________________________________________

Распоряжений________________________________________________________

инструктажей персонала _____________________________________________

проверки знаний ____________________________________________________

учета защитных средств _____________________________________________

учета дефектов и неполадок с оборудованием котельной _______________

учета работ по нарядам и распоряжениям _____________________________

заявок на вывод оборудования из работы _____________________________

учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок _____

журнал учета состояния КИП и А _____________________________________

журнал учета качества питательной, подпиточной, сетевой воды пара  и

конденсата _______

журнал учета тепловой энергии и теплоносителя  в  водяных  (паровых)

системах теплопотребления ______________________________________________

4. Основное оборудование котельной по спецификации N ________ (соотв./не

соответствует)

________________________________________________________________________

5. Вспомогательное оборудование котельной по спецификации N ____________

(соотв./не соответствует) ______________________________________________

6. Результаты осмотра котельной.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7. Котельная, основное и вспомогательное  теплотехническое  оборудование

котельной ______________________________________________________________

по адресу:_____________________________________ отвечает   (не отвечает)

установленным техническим требованиям и может быть  допущена  (не  может

быть допущена) в эксплуатацию __________________________________________

Акт действителен до "____" ________________ 20___ г.

Если в течение указанного срока  котельная  не  будет   подключена к

сети, ее осмотр осуществляется повторно.

Должностное лицо

территориального органа Ростехнадзора: /________________/______________/

(Подпись, штамп)     (Ф.И.О.)

Заявитель (или иной законный

представитель):                       /________________/_______________/

(Подпись, штамп)     (Ф.И.О.)

Приложение N 6

(рекомендуемое)

(с изменениями от 20 августа 2008 г.)

# Форма акта осмотра тепловых энергоустановок и тепловых сетей

(На бланке Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (территориального органа))

УТВЕРЖДАЮ              __________________________________

__________________________________        Наименование организации

Должность лица, утвердившего акт              (собственник)

осмотра               __________________________________

________________/________________/    Должность, Ф.И.О. руководителя,

Подпись     Ф.И.О.                     (владельца)

__________________________________

"__" ______________ 20__ г.           Юридический адрес, Фактический

адрес, телефон

М.П.                                ИНН ______________________________

АКТ

ОСМОТРА ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

N ________________ от"__" ____________________20____ года

________________________________________________________________________

(наименование электроустановки, почтовый адрес)

Акт составлен

________________________________________________________________________

(должностное лицо территориального органа Ростехнадзора)

________________________________________________________________________

(Ф.И.О., N телефона),

________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес)

в присутствии руководителя (заявитель),  технического  руководителя  или

ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых

энергоустановок

________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О, N телефона)

в  том,  что  ____  _______20____г.  проведена   проверка   технической,

исполнительной,  пуско-наладочной  и  эксплуатационной,   документации и

осмотр технического состояния __________________________________________

(наименование энергоустановки)

По результатам проверки и осмотра установлено:

1. Состав и характеристика тепловых энергоустановок и тепловых сетей;

Назначение тепловых сетей __________________________________________

Характеристика тепловых сетей:

Протяженность, м: __________________________________________________

Диаметр, мм: _______________________________________________________

Вид прокладки: _____________________________________________________

Точка присоединения: _______________________________________________

Назначение здания, где вводится система теплопотребления ___________

Тип тепловой (теплопотребляющей) энергоустановки ___________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Теплоснабжающая организация ________________________________________

1. Проект системы теплопотребления разработан __________________________

________________________________________________________________________

(наименование организации)

N ______ от __________ 20__ г.. по ТУ ___________________ за N _____

от _______ 200___ г. на тепловую нагрузку ________________ Гкал/час.

3. Заключение экспертизы промышленной безопасности N _от ____ 20_ г.

4. Разрешение на допуск в  эксплуатацию  на  период   проведения ПНР

(пробных пусков) N _____ от ____ 20__ г.

5. Проектные тепловые нагрузки

| N п/п | Наименование | Вид нагрузки, Потребление | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | Макс |  | Гкал/ч |
| 2 | Вентиляция | Макс |  | Гкал/ч |
| 3 | Кондиционирование | Макс |  | Гкал/ч |
| 4 | Технологические нужды | Макс |  | Гкал/ч |
| 5 | Горячее водоснабжение | Макс |  | Гкал/ч |
|  | Итого |  |  | Гкал/ч |
| 6 | Горячее водоснабжение | Ср. суточн. |  | Гкал/ч |

6. Характеристика теплоносителя в точке присоединения к источнику

тепловой энергии

| Наименование теплоносителя (вода, пар) | Располагаемый напор. Атм. |  |  | Температурный режим, °С |  |  | Статическое давление, атм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р1 | Р2 | Дельта Р | Т1 | Т2 | Дельта T | Н |

7. Техническая документация:

7.1 Справка о выполнении технических условий от _______ 20_ г. N ___

7.2.   Акт   комплексного   опробования    теплового    оборудования

от __________ 20__ г. N ______

7.3. Акты:

гидравлических испытаний оборудования:

отопления от _____________ 20__ г.

вентиляции от _____________ 20__ г.

ГВС от _____________ 20__ г.

технические нужды от _____________ 20__ г.

теплового пункта от _____________ 20__ г.

тепловой сети от _____________ 20__ г.

промывки тепловой сети от _____________ 20__ г.

учет тепловой энергии ______________________________________________

________________________________________________________________________

(N согласования проекта, дата, тип, марка, диаметр, расхода

теплоносителя, допуск в эксплуатацию приборов учета)

7.4. Акт разграничения балансовой принадлежности и  эксплуатационной

ответственности между __________________________________________________

(наименование организаций, даты и номера актов)

7.5. Пусконаладочные работы и испытания выполнены __________________

________________________________________________________________________

(наименование организации)

7.6. Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок N ________

от________20__г.

7.7. Отчетная документация по  проведению  пусконаладочных   работ в

составе:

7.7.1. Отчет по проведению ПНР от __________________________________

7.7.2. Энергетический паспорт здания от __________ 20__ г.

7.7.3.  Отменен.

8. Организация эксплуатации:

8.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется __________

________________________________________________________________________

(название предприятия, организации)

по договору N_______от__________20__г.

Акт приема передачи тепловых энергоустановок на  эксплуатацию  между

собственником и эксплуатирующей организацией N ___________________

8.2.  Лицом,  ответственным  за  исправное  состояние  и  безопасную

эксплуатацию тепловых энергоустановок:

от заказчика назначен приказом N __ от _________ 20__ г.

________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О).

который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС (протокол N _____ от

________ 20__ г.)

от подрядчика назначен приказом N ____ от __________ 20__ г.,

________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О).

который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС (протокол N _____ от

________ 20__ г.)

8.3. Достаточность по количеству  и  квалификации  теплотехнического

персонала

________________________________________________________________________

8.4. Наличие технической документации (да, нет):

технический паспорт на тепловые сети _______________________________

технический паспорт на тепловую (теплопотребляющую)  энергоустановку

________________________________________________________________________

утвержденной принципиальной тепловой схемы _________________________

должностных инструкций _____________________________________________

инструкций по эксплуатации _________________________________________

списки лиц, имеющих право выдачи нарядов, оперативных

переключений и др. _________________________________________________

8.5. Наличие технологической документации __________________________

8.6. Наличие технологической оснастки и инструмента для эксплуатации

тепловой энергоустановки _______________________________________________

8.7. Состояние защитных средств, их достаточность __________________

8.8. Наличие средств пожаротушения _________________________________

8.9. Наличие журналов (да, нет):

оперативного ___________________________;

инструктажей персонала _________________;

проверки знаний ________________________;

учета защитных средств _________________;

учета выдачи нарядов-допусков __________;

технических освидетельствований ________;

8.10. Техническое состояние (соответствие правилам и нормам):

тепловые сети ____________________________________

тепловые пункты __________________________________

системы отопления ________________________________

системы вентиляции, кондиционирования ____________

системы горячего водоснабжения ___________________

системы сбора и возврата конденсата ______________

8.11. Результаты осмотра тепловой энергоустановки.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

8.12. Тепловая энергоустановка _____________________________________

по адресу ______________________________________________________________

отвечает (не отвечает) установленным  техническим  требованиям  и  может

быть допущена (не может быть допущена) в эксплуатацию.

________________________________________________________________________

Акт действителен до "____" ________________ 20___ г.

Если  в  течение  указанного  срока  тепловая  установка    не будет

подключена к сети, ее осмотр осуществляется повторно.

Должностное лицо

территориального органа Ростехнадзора: /________________/______________/

(Подпись, штамп)     (Ф.И.О.)

Заявитель (или иной законный

представитель):                       /________________/_______________/

(Подпись, штамп)     (Ф.И.О.)

Приложение N 7

(рекомендуемое)

# Форма разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки

(На бланке Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (территориального органа))

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

Должность лица, утвердившего

разрешение

_________________/________________

Подпись            Ф.И.О

"__" ________________20__ г.

М.П

РАЗРЕШЕНИЕ

НА ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ

N _______________ от "__" _________________ 20__ года

________________________________________________________________________

(наименование территориального органа Ростехнадзора)

Мною,  государственным  инспектором  по   энергетическому   надзору

________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон)

На основании Заявления ____________________________________________

(исх. N, дата регистрации в территориальном

органе Ростехнадзор)

________________________________________________________________________

(полное наименование организации, Ф.И.О. собственника, юридический

адрес, N телефона)

и акта осмотра энергоустановки N___ от "__"____ 20__ г. и N  от  "__"___

20__ г.

________________________________________________________________________

(полное наименование территориального органа Ростехнадзора)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(фактическое месторасположение, диспетчерское наименование)

установлено, что энергоустановка соответствует техническим условиям,

требованиям проектной документации, нормативно-техническим документам  и

допускается в эксплуатацию _____________________________________________

Срок действия разрешения до "___" __________ 200__ г.

Государственный инспектор ______________________/__________________/

(Подпись, штамп)        (Ф.И.О.)

Экземпляр Разрешения получил /_________________/  /________________/

(заявитель) (подпись)       (Ф.И.О.)

Приложение: акта осмотра энергоустановки на_________ листах _______.